### GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

### W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ Z/S W LUBKOWIE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAMAWIAJĄCY

S  P  E  C  Y  F  I  K  A  C  J  A

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

/zamówienie o wartości mniejszej niż określona w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – Dz.U. z 2007 r. Nr 241, poz.1762/

P R Z E T A R G   N I E O G R A N I C Z O N Y

DOSTAWA URZĄDZEŃ LINII DO SORTOWANIA SUROWCOWYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

/postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity z 2007, Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z p.zm./

LUBKÓW, WRZESIEŃ 2009

ZATWIERDZAJĄCY

- SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Dostawa urządzeń linii do sortowania surowcowych odpadów komunalnych”

- I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

w Warcie Bolesławieckiej z/s w Lubkowie

Lubków 63

59-720 Raciborowice

NIP 694-10-29-393

REGON 390391739

Tel. 075/ 738 93 43,       Fax 075/ 731 00 50

Strona: http://gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/

Godziny urzędowania: pon.- pt.: 7.00 – 15.00

- II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,  poz. 1655, z 2008 r.  Nr 171, poz. 1058  z póżn. zm.)

- III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń linii do sortowania surowcowych odpadów komunalnych do siedziby Zamawiającego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej z/s w Lubkowie.

Zamówienie obejmuje montaż urządzeń na przygotowanym podłożu oraz dokonanie niezbędnych czynności rozruchowych z przeszkoleniem obsługi.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja wymagań technicznych do zastosowanych rozwiązań linii sortowniczej.

I.     Przenośnik załadowczy wraz z lejem zasypowym

1.   Lej zasypowy

– wykonany z blachy stalowej wg. EN S235JR o grubości 4 mm,

- dolne krawędzie ścian leja połączone z burtami przenośnika załadowczego przy

pomocy złączy śrubowych,

- ściany leja pochylone do poziomu pod minimalnym kątem 600,

- dodatkowa konstrukcja wsporcza ścian leja zasypowego wykonana z ceownika hutniczego C 100, montowana do posadzki przy pomocy stóp z regulacją wysokości,

- stopy montowane do posadzki, jako połączenia śrubowe z możliwością regulacji z kołkami rozporowymi,

- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone farbą ochronna oraz wierzchnią koloru jasno-

niebieskiego,

- wymiary podano na rysunku.

2.   Przenośnik załadowczy – wznoszący

- wykonany, jako przenośnik wannowy-ślizgowy, zakończony lejem zasypowym na perforator do butelek PET,

- korpus nośny przenośnika wykonany z blachy stalowej wg. EN S235JR o grubości 3 mm,

- wysokość korpusu maksymalna 250 mm,

- całość korpusu na szerokości profilowana z jednego arkusza blachy (bez połączeń spawanych),

- długość może być składana z elementów (segmentów) z zachowaniem tylko połączeń

śrubowych,

- burty boczne o wysokości 300 mm, licząc od powierzchni taśmy nośnej, wykonane z blachy stalowej wg. EN S235JR o grubości 2 mm,

- przenośnik posadowiony na stopach wykonanych z ceownika hutniczego C 100,

montowanych do posadzki przy pomocy stóp z regulacją wysokości, stopy montowane

do posadzki jako połączenia śrubowe na kołki rozporowe,

- maksymalny kąt pochylenia przenośnika w stosunku do posadzki 200,

- długość maksymalna przenośnika 8306 mm,

- Szerokość czynna przenośnika minimum 800mm,

- typ taśmy EP 400/3/3/0, szerokość taśmy minimum 800mm

- średnica bębna napinającego oraz napędowego 220 mm w obudowie łożyskowej,

- krążnik nośny gładki,

- średnica rolek podtrzymujących 150

- ilość kół na rolkę podtrzymującą  3,

- Zabieraki tylne wysokość zabieraków 40 mm rozstaw 150/200Z/100/200Z150

- konstrukcja nośna – profile stalowe hutnicze,

- Napęd - średnica wału drążonego 70mm,

- sposób mocowania ramię reakcyjne, prędkość obrotowa wyjściowa wału 16 obr/min,

- Moc motoreduktora max 2, 2 KW z przemiennikiem częstotliwości, prędkość od 0,01 do 0,16 m/s

- Uszczelnienie boczne pomiędzy taśmą, a burtą- stalowe

- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone farbą ochronna oraz wierzchnią koloru jasno-

niebieskiego .

- wymiary podano na rysunku.

II.   Perforator do butelek PET

- posadowiony pomiędzy wysypem przenośnika załadowczego a częścią zasypową przenośnika sortowniczego o wymiarach 915x630x360mm o mocy do1, 5 KW

wyposażony w dwie głowice nakłuwające,

- perforator zamocowany na konstrukcji nośnej wykonanej z ceownika hutniczego C100, montowanej do posadzki przy pomocy stóp z regulacją wysokości

- stopy montowane do posadzki jako połączenia śrubowe z kołkami rozporowymi - zasyp perforatora wyposażony w klapę ukierunkowującą przepływ odpadów, w zależności od potrzeb, przez perforator lub z pominięciem perforatora,

- klapa ukierunkowująca przepływ odpadów wykonana z blachy stalowej wg. EN S235JR

o grubości 4 mm,

- zasyp z przenośnika załadowczego na blachę ukierunkowującą przepływ odpadów

osłonięty dwoma ścianami bocznymi wykonanymi z blachy stalowej wg. EN S235JR

o grubości 2 mm mocowanymi złączami śrubowymi do czoła przenośnika.

III.   Przenośnik sortowniczy

- wykonany jako przenośnik wannowy-ślizgowy o dł. max 10914mm, szerokość czynna taśmy min. 800 mm, prędkość taśmy od 0, 04 do 0, 16 m/s , napęd elektryczny o mocy

do 2,2 KW z przemiennikiem częstotliwości

- typ taśmy EP 400/3/4/0

- szerokość taśmy min 800mm,

- korpus nośny przenośnika blacha stalowa wg. EN S235JR o grubości 3 mm,

- wysokość korpusu 250

- całość korpusu na szerokości profilowana z jednego arkusza blachy (bez połączeń

spawanych),

- długość może być składana z elementów (segmentów) z zachowaniem tylko połączeń

śrubowych,

- burty boczne o wysokości 400 mm na długości 1 500 mm w części zasypowej oraz na

długości 1 300 mm w części zsypowej. Pomiędzy częścią zasypową a częścią zsypową

licząc od powierzchni taśmy nośnej 150mm, wykonane z blachy stalowej wg. EN S235JR

o grubości 2 mm,

- burta boczna o wysokości 150 mm na całej długości osłonięta od zewnątrz okładziną

drewnianą z twardego drewna (zakaz stosowania okładzin z tworzywa sztucznego –

elektrostatyczność).

- przenośnik posadowiony na stopach wykonanych z ceownika hutniczego C 100,

montowanych do posadzki przy pomocy stóp z regulacją wysokości

- stopy montowane do posadzki, jako połączenia śrubowe z kołkami rozporowymi,

- przesyp z przenośnika sortowniczego na przenośnik wznoszący osłonięty ściankami

bocznymi mocowanymi złączami śrubowymi do przenośnika sortowniczego i

wznoszącego wykonanymi z blachy stalowej wg. EN S235JR  o grubości 2 mm.

- Średnica bębna napinającego oraz napędowego 220 mm w obudowie łożyskowej,

- Średnica rolek podtrzymujących – krążnik tarczowy 108/63,5/20,

- Napęd - średnica wału drążonego 70mm, prędkość obrotowa wyjściowa wału 16 obr/min,

sposób mocowania ramienia -ramię reakcyjne,

- uszczelnienie pomiędzy burtami a taśmą- gumowe,

- konstrukcja nośna – profile stalowe hutnicze,

- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone farbą ochronna oraz wierzchnią koloru jasno-

niebieskiego.

IV.    Przenośnik przesyłowy wznoszący

- wykonany jako przenośnik wannowy-ślizgowy, o długości czynnej max. 7 208 mm , szerokość czynna przenośnika min. 800mm, prędkość taśmy od 0,2m/s

- korpus nośny przenośnika blacha stalowa wg. EN S235JR o grubości 3 mm, w części pod

separatorem ferromagnetyków wg. EN X46Cr13 grubość 3 mm.

- wysokość korpusu 250 mm,

- całość korpusu na szerokości, profilowana z jednego arkusza blachy (bez połączeń

spawanych),

- długość może być składana z elementów (segmentów) z zachowaniem tylko połączeń

śrubowych,

- burty boczne o wysokości 400 mm na długości 3 026 mm w części zasypowej oraz na

długości 2 780 mm w części zsypowej, pomiędzy częścią zasypową a częścią zsypową

85 mm licząc od powierzchni taśmy nośnej, wykonane z blachy stalowej wg. EN X46Cr13

o grubości 2 mm,

- przenośnik posadowiony na stopach wykonanych z ceownika hutniczego C 100,

montowanych do posadzki przy pomocy stóp z regulacją wysokości,

- stopy montowane do posadzki, jako połączenia śrubowe z kołkami rozporowymi,

- przesyp z przenośnika wznoszącego na przenośnik rewersyjny osłonięty ściankami bocznymi mocowanymi złączami śrubowymi do przenośnika sortowniczego i wznoszącego wykonanymi z blachy stalowej wg. EN S235JR o grubości 2 mm.

- maksymalny kąt pochylenia przenośnika w stosunku do posadzki 150.

- typ taśmy EP 400/3/3/0, szerokość taśmy min. 800mm

- Moc motoreduktora maksymalna 2, 2 KW,

- średnica bębna napinającego oraz napędowego 220 mm w obudowie łożyskowej,

- średnica rolek podtrzymujących 150

- ilość kół na rolkę podtrzymującą  3,

- napęd - średnica wału drążonego 70mm, sposób mocowania ramię reakcyjne, prędkość obrotowa wyjściowa wału 30obr/min,

- Uszczelnienie boczne pomiędzy taśmą, a burtą- stalowe,

- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone farbą ochronna oraz wierzchnią koloru jasno-

niebieskiego.

V.   Przenośnik rewersyjny

- wykonany, jako przenośnik wannowy-ślizgowy, o długości max  4,600

- korpus nośny przenośnika blacha stalowa wg. EN S235JR o grubości 3 mm,

- wysokość korpusu 250 mm,

- całość korpusu na szerokości profilowana z jednego arkusza blachy (bez połączeń spawanych),

- długość może być składana z elementów (segmentów) z zachowaniem tylko połączeń śrubowych,

- burty boczne o wysokości 400 mm, licząc od powierzchni taśmy nośnej, wykonane z blachy stalowej wg. EN S235JR o grubości 2 mm,

- przenośnik posadowiony na stopach wykonanych z ceownika hutniczego C 100, montowanych do posadzki przy pomocy stóp z regulacją wysokości,

- stopy montowane do posadzki, jako połączenia śrubowe z kołkami rozporowymi,

typ taśmy EP 400/3/3/0, szerokość taśmy min. 800mm

- Moc motoreduktora do 2,2 KW z przemiennikiem częstotliwości, prędkość od 0,2 m/s

- średnica bębna napinającego oraz napędowego 220 mm w obudowie łożyskowej,

- z dwóch stron przenośnika kosze przesypowe wykonane z blach stalowej wg. EN S23JR o

grubości 3mm wymiarach: Szerokość 897mm długości 800 mm i wysokości 1000mm,

zsyp od strony belownicy sterowany ( przesuwny) umożliwiający zasyp odpowiedniej  komory .

VI.   Separator Ferromagnetyków

Separator ferromagnetyków  nadtaśmowy posadowiony na konstrukcji stalowej,

- Szerokość przenośnika - taśmy min. 800mm

- Moc silnika do 2,2 KW

- maksymalna odległość od taśmy 320mm,

- prędkość taśmy wyrzutnikowej 1,74 m/s,

- Konstrukcja nośna separatora ferromagnetyków – konstrukcja stalowa wykonana z

kształtowników hutniczych HEB 120, mocowana do posadki połączeniami śrubowymi z

kołkami rozporowymi. Całość wyposażona w zsuwnie do odbioru oddzielonego materiału podającą go do pojemnika o pojemności 1 100 l. Zsuwnia wykonana z blachy stalowej EN X46Cr13 o grubości 4 mm.

Separator ferromagnetyków wykonany z blachy niemagnetycznej.

VII.   Podesty sortownicze

Podesty sortownicze szt. 6 wykonane z kształtowników hutniczych.  Kraty pomostowe ocynkowane metodą ogniową oraz stopnie schodowe obramowane ocynkowane metodą ogniową.

VIII.   Prasa pionowa

Prasa dwukomorowa pionowego zgniotu. Siła nacisku od 180 do 200kN. Cykl pracy do 40s. Załadunek prasy z przenośnika taśmowego – wznoszącego od góry.  Moc silnika do 4 kW. Waga beli w zależności od rodzaju prasowanego surowca od 100 – 250 kg. Opasywany min 3 x taśmą polisterową. Możliwość opasywania beli wg potrzeb zamawiającego.  Mechaniczny wyrzut beli. System kontroli płyty prasującej zapobiegający jednostronnemu przechyłowi płyty. Szafa sterownicza z diodowym wyświetlaczem oraz wyświetlaczem tekstowym w języku polskim. Bezpieczny system zamykania. Zabezpieczona klapa zasypu i odbioru beli.

IX.  Ilość pojemników - zgodnie z rysunkami pojemniki metalowe z blachy ocynkowanej.

X.   Sterowanie

Sterowanie automatyczne i ręczne na sterownikach numerycznych.

Całość procesu z automatyzowana, np: wyłączenie przenośnika rewersyjnego powoduje automatycznie wyłączenie przenośnika sortowniczego i wznoszących.

Natomiast włączenie przenośnika rewersyjnego nie powoduje włączenia ww. przenośników, te mogą być włączone z pulpitu sterowniczego.

Wyłączenie przenośnika sortowniczego nie powoduje wyłączania przenośnika wznoszącego nad separatorem ferromagnetyków i rewersyjnego itp.

3. Wymagania dodatkowe: Instrukcje obsługi, katalog części zamiennych oraz stosowne atesty, świadectwa, deklaracje zgodności, CE itp. urządzeń linii do sortowania surowcowych odpadów komunalnych, które są niezbędne do realizacji zamówienia.

4. Podpisany bezusterkowy Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT.

- 5. Wymagania dot. gwarancji.

Dostawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszy niż 24 miesięcy, licząc od dnia odbioru, oraz od odpowiedzialności za wady ukryte wynikające z obowiązujących przepisów prawa Kodeksu cywilnego.

6.  Informacja na temat możliwości powierzenia przez Dostawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace powierzone podwykonawcom.

8. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

9.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

10.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

11.  Nazwa i kod stosowany we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

42.99.00.00-2     Różne maszyny specjalnego zastosowania
42.41.73.00-5     Urządzenia przenośnikowe

- IV. Termin wykonania zamówienia

- Termin realizacji zamówienia – 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy potwierdzający spełnienie warunków:

a) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b) Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

c) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

d) Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się Dostawców, którzy:

a) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w punkcie 1.

b) podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

c) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Dostawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

d) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

e) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą,

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych,

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez Dostawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

g) Dostawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 3 Prawa zamówień publicznych,

4. Ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Dostawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Dostawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

A. Dokumenty wymagane w ofercie:

1) Wypełniony formularz ofertowy – (ZAŁĄCZNIK NR 1 )

2) Zaakceptowany i podpisany wzór umowy (ZAŁĄCZNIK NR 3)

3) Inne dokumenty wymagane specyfikacją

B. W celu potwierdzenia, że Dostawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie           art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

1. Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1, 2 Prawa zamówień publicznych         (ZAŁĄCZNIK NR 2),

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż                      6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

1. Informacja o min. jednej wykonanej w ciągu 3 ostatnich lat lub jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie podobnej dostawy wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia. (ZAŁĄCZNIK NR 4)

VI.1. Dostawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI ust. B 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w pkt a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI ust. B 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być składane w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Dostawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz a tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Dostawcę.

VI.2. Oferta wspólna

1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wspólnej przez Dostawców (np. konsorcjum).

2. Dostawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Oryginał niniejszego pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie należy dołączyć do oferty.

3. Każdy z partnerów oddzielnie złoży dokumenty wymagane w rozdziale VI pkt  B 1 i 2 SIWZ.

Pozostałe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków zawartych w SIWZ partnerzy mogą złożyć wspólnie.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Dostawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Dostawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:

Adres Zamawiającego podany w pkt. I niniejszej SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu

podany w pkt. I niniejszej SIWZ.

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

4. Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Dostawcami są:

Sprawy merytoryczne; mgr inż. Jan Palamar - tel. (075) 738 93 43, nr pok. 2 (w siedzibie Zamawiającego);

Sprawy formalne; mgr inż. Zofia Smogur tel. (075) 738 93 43 nr pok.10 (w siedzibie Zamawiającego);

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące postępowania:

7:00 - 15: 00 ( w dni robocze)

5. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim Dostawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż

6 dni przed upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Dostawcami.

7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim Dostawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

10. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Dostawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Dostawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

11. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

12. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej na Formularzu oferty (Zał. nr 1) w języku polskim, pismem czytelnym.

2. Oferta jak również wszystkie zapisane strony oferty powinny być podpisane przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Dostawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Dostawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem.

Wszystkie załączniki zgodne z wymogami SIWZ winny być podpisane przez umocowanych przedstawicieli Dostawcy. Pełnomocnictwo musi być przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Każdy Dostawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

6. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie

Zamawiającego:

Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej

w Warcie Bolesławieckiej z/s w Lubkowie

Lubków 63,      59-720 Raciborowice

Pokój nr 10

7. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na adres:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

w Warcie Bolesławieckiej z/s w Lubkowie

Lubków 63,      59-720 Raciborowice

Pokój nr 10

z napisem  „Dostawa urządzeń linii do sortowania surowcowych odpadów komunalnych”

nie otwierać przed terminem 23.09.2009 r. do godz. 9.15

oraz opatrzone nazwą i adresem Dostawcy.

8. Wymagane dokumenty Dostawca przedkłada w oryginale lub w postaci kserokopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem”. Do poświadczenia niezbędny jest podpis uprawnionej osoby, w przeciwnym wypadku brak skutecznego poświadczenia prowadzi do konieczności wykluczenia Dostawcy z postępowania.

9. Dostawcy ponoszą wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania przetargowego.

10. Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.

11. Dostawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

12. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferty są jawne dla wszystkich uczestników postępowania. Dokumenty niejawne załączone do oferty, Dostawca może złożyć w odrębnej (niejawnej) części oferty. W takim przypadku Dostawca winien złożyć dodatkowe oświadczenia, że te strony oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać do dnia: 23.09.2009 r. do godz. 9.00

w siedzibie Zamawiającego

Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej

w Warcie Bolesławieckiej z/s w Lubkowie

Lubków 63,        59-720 Raciborowice

Pokój nr 10

- Oferty zostaną otwarte dnia  23.09.2009 r. o godz. 9.15

w siedzibie Zamawiającego

Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej

w Warcie Bolesławieckiej z/s w Lubkowie

Lubków 63,          59-720 Raciborowice

Pokój nr 2

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia między innymi koszt dostawy, montażu, szkoleń, ubezpieczenia itp.

2. Cenę oferty należy podać w PLN jako cenę netto, do której należy dodać wartość należnego podatku VAT, po zsumowaniu podać cenę brutto.

3. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

4. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, lecz nie może prowadzić negocjacji oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w treści oferty za wyjątkiem poprawy w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

XIII. Kryteria oceny ofert ich znaczenie oraz sposób oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

a. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

b. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

c. Dostawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o najniższą cenę

Cena znaczenie – 100 %

Kryterium procentowe zostanie zamienione na punkty według następującego wzoru;

Wg kryterium ceny:

najniższa cena spośród ofert ważnych

wc =       -------------------------- -----------------------   X 100 pkt.

cena oferty badanej

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom SIWZ oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Dostawców podając w szczególności:

1) nazwę (firmę) i adres Dostawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Dostawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Dostawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

5.1 zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

- 5.2 zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego,

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Dostawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Dostawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, chyba, że zostanie złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa może zostać podpisana przed upływem tego terminu.

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Dostawcę.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVI. Warunki umowy

1. Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy ramowej.

2. Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym oferentem określa wszystkie jej postanowienia i stanowi załącznik nr 3.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują Dostawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej".

XVIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

- Formularz ofertowy – druk

- Oświadczenie o spełnieniu warunków – druk

- Wzór umowy – druk

4.   Informacja dotycząca zrealizowanych zamówień - druk

5.   Rysunek nr 1

6.   Rysunek nr 1A

7.   Rysunek nr 1B

8.   Rysunek nr 1C

9.   Rysunek nr 1D

10.   Rysunek nr 1E

11.   Rysunek nr 2

____________________________________

- Kierownik Zamawiającego